Name – Md Ishrar

Course – AIML

Batch – B2

Subject - fuzzy Logic

Roll - 12019051623

Lab 2 Experiment

%% Basic Membership Functions in Fuzzy Logic

clc; clear; close all;

x = 0:0.01:10;  % Universe of discourse

%% 1. Triangular Membership Function (trimf)

% Parameters: [a b c] — left, peak, right

mf_tri = trimf(x, [2 5 8]);

figure;

subplot(3,2,1);

plot(x, mf_tri, 'b', 'LineWidth', 2);

title('Triangular MF');

xlabel('x'); ylabel('\mu(x)');

ylim([-0.1 1.1]); grid on;

%% 2. Trapezoidal Membership Function (trapmf)

% Parameters: [a b c d] — left foot, left shoulder, right shoulder, right foot

mf_trap = trapmf(x, [1 3 7 9]);

subplot(3,2,2);

plot(x, mf_trap, 'r', 'LineWidth', 2);

title('Trapezoidal MF');

xlabel('x'); ylabel('\mu(x)');

ylim([-0.1 1.1]); grid on;

%% 3. Gaussian Membership Function (gaussmf)

% Parameters: [sigma mean]

mf_gauss = gaussmf(x, [1 5]);

subplot(3,2,3);

plot(x, mf_gauss, 'g', 'LineWidth', 2);

title('Gaussian MF');

xlabel('x'); ylabel('\mu(x)');

ylim([-0.1 1.1]); grid on;

%% 4. Generalized Bell Membership Function (gbellmf)

% Parameters: [a b c] — width, slope, center

mf_bell = gbellmf(x, [2 4 5]);

subplot(3,2,4);

plot(x, mf_bell, 'm', 'LineWidth', 2);

title('Generalized Bell MF');

xlabel('x'); ylabel('\mu(x)');

ylim([-0.1 1.1]); grid on;

%% 5. Sigmoid Membership Function (sigmf)

% Parameters: [a c] — slope, inflection point

mf_sig = sigmf(x, [2 5]);

subplot(3,2,5);

plot(x, mf_sig, 'c', 'LineWidth', 2);

title('Sigmoid MF');

xlabel('x'); ylabel('\mu(x)');

ylim([-0.1 1.1]); grid on;

%% 6. Z-shaped, Pi-shaped, S-shaped MFs

mf_z  = zmf(x,  [3 7]);    % Z-shaped (decreasing)

mf_s  = smf(x,  [3 7]);    % S-shaped (increasing)

mf_pi = pimf(x, [1 4 6 9]);% Pi-shaped (bell using S and Z)

subplot(3,2,6);

plot(x, mf_z, 'b--', x, mf_s, 'r-', x, mf_pi, 'g:', 'LineWidth', 2);

legend('Z-MF','S-MF','Pi-MF');

title('Z / S / Pi MFs');

xlabel('x'); ylabel('\mu(x)');

ylim([-0.1 1.1]); grid on;

sgtitle('Basic Fuzzy Membership Functions');

%% ---- Manual Implementation (No Toolbox Required) ----

fprintf('\n--- Manual Membership Function Values at x=5 ---\n');

% Triangular

x0 = 5; a=2; b=5; c=8;

if x0 <= a || x0 >= c

mu_tri = 0;

elseif x0 <= b

mu_tri = (x0 - a) / (b - a);

else

mu_tri = (c - x0) / (c - b);

end

fprintf('Triangular MF at x=5: %.4f\n', mu_tri);

% Gaussian

sigma = 1; c_g = 5;

mu_gauss = exp(-((x0 - c_g)^2) / (2 * sigma^2));

fprintf('Gaussian   MF at x=5: %.4f\n', mu_gauss);

% Sigmoid

a_s = 2; c_s = 5;

mu_sig = 1 / (1 + exp(-a_s * (x0 - c_s)));

fprintf('Sigmoid    MF at x=5: %.4f\n', mu_sig);